佛山市高明区人民医院超融合及容灾简要需求

- 项目背景

我院有服务器60余台，主要业务服务器只有备份没有容灾，本次项目主要是使用超融合完成对主要业务服务器的容灾。容灾范围主要包括HIS、LIS、PACS、HERP等主要业务系统的双活搭建，其余近30台服务器的迁移或应急服务器的搭建。

本次项目包括：超融合平台硬件、虚拟化及管理平台、容灾实现及服务器迁移等内容。

- 主要参数要求

| 类目 | 最低参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超融合平台硬件要求 | 标准2U机架服务器，配置冗余风扇、电源。 | 1套 |
|  | 本次配置计算存储融合节点≥3个 |  |
|  | 每节点CPU:配置≥2颗Intel Xeon 4116处理器；主频≥2.1G HZ，每cpu≥ 12物理核； |  |
|  | 每节点内存：配置≥256G; |  |
|  | 每节点硬盘：配置≥12块4T SATA硬盘，≥2块600G SAS硬盘。 |  |
|  | 每节点Cache：配置≥1块800 G 固态SSD盘，SSD为企业级产品 |  |
|  | 每节点网卡：配置≥4*10GE万兆网口 |  |
|  | 支持5～45摄氏度环境下长期运行。 |  |
|  | 支持中文BIOS界面。 |  |
|  | 支持黑匣子功能，在系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，快速问题定位。 |  |
|  | 支持最后一屏功能，在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在iBMC的存储空间内，快速问题定位。 |  |
| 虚拟化及管理平台技术要求 | 支持在同一个管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台等 |  |
|  | 管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务。 |  |
|  | 支持管理节点的管理数据定期自动备份到远端FTP服务，以便出现重大事故导致管理数据丢失时，可以利用备份的数据进行恢复。 |  |
|  | 单个集群（HA资源池）的计算节点可达128台。 |  |
|  | 虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），支持高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率。 |  |
|  | 用户可根据虚拟机业务要求自由选择虚拟机时间同步策略,支持虚拟机时间不受平台系统时间影响的自由时钟策略；同时支持选择虚拟机时间与平台时间同步的主机时间同步策略。 |  |
|  | 虚拟机平台须支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows， Redhat、SUSE、CentOS、麒麟、凝思等OS，不在支持范围的在承诺时间周期内单独发布支持。 |  |
|  | 提供备份软件，无需额外收费，用户通过浏览器即可方便的访问备份系统；支持虚拟机无代理备份模式，永远增量备份模式，备份系统保证每次备份都包含虚拟机的完整映像，是虚拟的全备。在恢复和删除备份数据时，无需进行合并。 |  |
|  | 服务器虚拟化软件生产厂商是主流厂商。 |  |
| 分布式存储软件要求 | 分布式存储软件构筑在x86标准硬件之上，非开源软件开发，如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，通过软件层面的去中心化架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 |  |
|  | 在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持+1、+2、+3三种冗余配置。 |  |
|  | EC配置情况下存储利用率可达80%。 |  |
|  | 在三个节点配置情况下，支持EC。 |  |
|  | 支持Nvme SSD 、SAS SSD、SATA SSD、SAS HDD、SATA HDD、NL-SAS HDD作为主存介质。 |  |
|  | 支持标准scsi、iscsi接口，支持对接OpenStack，提供cinder driver，支持cinder-volume标准接口。 |  |
|  | 单存储集群可支持扩展至≥1024个节点。 |  |
|  | 支持在单个存储集群内按服务器维度划分多个存储资源池；支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。 |  |
|  | 单个存储集群最大支持128个存储资源池，单存储资源池最大硬盘数2048个。 |  |
|  | "单系统支持存储卷的数量不少于1000000个,单卷最大容量支持≥256TB |  |
|  | 支持节点故障后数据自动重建，支持后台数据恢复或再平衡等任务的IO流控。 |  |
|  | 当磁盘或者存储节点故障时系统能自动进行数据重构，在无人工干预的条件下，数据重构速度需满足以下标准：全闪存节点：每TB<15分钟；SSD+HDD节点：每TB<30分钟； |  |
|  | 存储网络支持10GE、56G IB、100G IB组网，支持RDMA访问协议，保证分布式存储性能。 |  |
|  | 支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。提供官网材料证明。 |  |
|  | 支持网络亚健康管理功能：支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象可提供故障告警并自动尝试修复；提供官网材料证明。 |  |
|  | 支持存储节点亚健康功能：如果存储节点在由硬件或者软件故障导致处理速度慢于其他节点时，分布式存储软件可以自动检测对应的节点，发出告警并提供处理方案。提供官网材料证明。 |  |
|  | 支持磁盘漫游功能，同一存储节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止维护时的误操作。提供官网材料证明。 |  |
|  | 支持大集群下的机柜级安全设置（单个机柜故障时，数据不丢失，存储能不中断业务持续提供数据读写操作）。 |  |
|  | "支持存储双活技术，主备站点均能容忍双节点失效，任意站点故障，业务自动切换，保证跨站点业务连续性。1）提供具备全分布式存储A-A双活架构，双活站点单系统最大可扩展超过100存储节点。 |  |
|  | 2）提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |  |
|  | 3） 双活架构支持独立的第三方仲裁，第三方仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；同时，可支持优先站点仲裁。 |  |
|  | 4） 提供基于卷和虚拟机两种粒度配置双活，实现双活服务化。 |  |
| 体系架构要求 | 通过X86服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景。 |  |
|  | 支持存储节点安装虚拟化软件，可以同时提供虚拟机业务和存储业务。 |  |
|  | 支持横向扩展，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展 |  |
|  | 支持硬件自动发现和自动配置，无需人工参与。 |  |
|  | 支持虚拟化服务器以及数据库物理部署于同一套系统，共享一套存储资源池，兼容多种业界主流数据仓库，包括但不限于 Oracle RAC、DB2、SQL Server，SAP HANA、SybaseIQ、GBase、达梦等，提供三种数据库认证官网链接并截图证明。 |  |
|  | 支持虚拟化服务器以及物理服务器部署于同一套系统，共享一套存储资源池，支持虚拟化服务器以及物理服务器的统一管理及监控。 |  |
|  | 兼容VMware、KVM等主流虚拟化软件，提供VMware官网认证链接，并截图证明 |  |
|  | 支持生产预安装虚拟化、分布式存储和管理软件。 |  |
| 资质要求 | 产品满足上市三年以上，拥有完全的自主知识产权，超融合系统中硬件和软件均非OEM产品。 |  |
|  | 2017年中国区IDC全年超融合市场排名前五品牌。（国内） |  |
|  | 虚拟化平台软件、分布式存储软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性；提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。（国内） |  |
|  | 虚拟化平台厂商必须是国际主流云计算标准相关组织（如DMTF、SNIA等）的成员，有突出贡献，并提供证明（提供截图）。 |  |
|  | 软件开发企业必须是OpenStack基金会白金会员(Platinum Members)，做出极大贡献，提供有关证明。 |  |
| 系统部署和应用迁移服务 | 1.系统部署需由超融合产品原厂商工程师提供部署服务，包括迁移后的业务保障，以保证业务实施。 |  |
|  | 2.迁移系统包括但不限于此；HIS、LIS、PACS等主要业务系统的双活搭建,HERP、PACS前置服务器、LIS分服务等应急服务器的搭建，其余近30台服务器的迁移。需由超融合产品原厂商工程师提供迁移服务，包括迁移后的业务保障，以保证业务安全迁移。 |  |
|  | 3.要求在超融合部署完成后，在3个月内完成所有系统迁移工作，并保障系统迁移后系统正常运行。 |  |
| 数据中心交换机 | 品牌：与超融合节点同一品牌 | 2台 |
|  | 24万兆SFP+，2端口40GE QSFP+接口 |  |
|  | 包转发率：480Mpps，交换容量：≥640Gbps，接口缓存：缓存≥9M |  |
|  | 二层功能：支持4K VLAN;支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN;支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |  |
|  | 虚拟化：支持堆叠，堆叠带宽≥160G；堆叠系统中的设备数量最大可支持16台；支持纵向虚拟化技术，作为远程板卡，提供10GE SFP+端口接入，可支持本地转发； |  |
| USB端口虚拟化设备 | USB 端口数：≥12端口 | 1台 |
|  | 电源：支持双路市电切换 |  |

三、付款方式要求

1.货物到位后30天内，支付30%。

2.项目验收后30天内，支付60%。

3.硬件质保期满后30天内，支付10%。

四、售后服务要求

1.提供3年质量保证期，质量保证期内所有硬件设备的维修和软故障维修均为免费。

2.提供7×24小时的热线服务、远程问题处理、在线技术支持、软件更新授权服务。

3.提供每天7×10小时的备件更换服务，在报障的次日更换备件。

4.提供每天7×10小时的现场支持服务，硬件更换、现场问题处理服务，在报障次日到达现场。

5.在备件停止生产的情况下，需事先将要停止生产的计划通知用户，使用户有足够的时间采购所需备件。

6.注明其它质保期满后，具体需收费情况及服务标准。