佛山市高明区人民医院信息安全整改加固项目简要需求

- 项目背景

根据《网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等相关规定，我院将对已有信息系统加强安全保护，本项目通过采购运维堡垒机、综合日志审计平台、数据库审计平台各1台，并实施整改加固，达到第一阶段网络安全要求。

本次项目包括：硬件采购及安全整改加固内容。

- 主要参数要求

1、运维堡垒机

| 技术指标 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | 软硬件一体化产品，1U、磁盘空间不少于2T、至少配备6个100/1000M自适应电口，至少配备4个千兆光口 |  |
| 可管理设备数量 | 可管理设备数量至少200个，运维用户无限制 |  |
| 并发性能 | 单台堡垒机字符类并发会话≥200个、图形类并发会话≥50个 |  |
| 系统安装与存储 | 系统须安装在专用的CF卡或固态盘中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失。 |  |
| 设备部署 | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。 |  |
|  | 支持多台堡垒机异地备份部署，每台设备都能提供运维和审计服务，配置数据自动同步 |  |
| 用户管理要求 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、配置管理员、普通用户、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理 |  |
|  | 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 |  |
|  | 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。 |  |
|  | 每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户 |  |
|  | 每个部门的部门管理员可以管理本部门及下级部门的主机、授权关系、策略 |  |
|  | 每个部门的审计管理员可以管理本部门及下级部门的运维会话日志 |  |
| 身份认证要求 | 支持与AD、LDAP、RADIUS、短信口令等认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户 |  |
|  | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。 |  |
|  | 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey，且认证引擎须具备原认证引擎厂家授权和资质 |  |
|  | 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证（须提供相关截图证明并加盖原厂公章）； |  |
|  | 系统级账号三权分立，系统级账号包括：系统账号管理员，系统审计员，系统管理员；业务管理员以业务管理权限范围实现不同业务管理员权限的完全隔离，可设置业务管理员可管理的用户组和资源组范围。 |  |
|  | 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 |  |
|  | 支持认证方式的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口。 |  |
| 设备管理要求 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、DB2、VMware vSphere Client、AS400等客户端工具 |  |
|  | 支持oracle、mysql、sqlserver数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机。 |  |
|  | IE代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码 |  |
|  | 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出 |  |
|  | 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、半自动登录模式 |  |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章） |  |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |  |
| 工单流程要求 | 运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。 |  |
|  | 管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。 |  |
| 自动改密要求 | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能。 |  |
|  | 自动修改windows服务器密码无需在目标服务器上安装agent、开启telnet服务等 |  |
|  | 支持完善的自动改密策略，包括改密前发送密码、发送失败不改密、改密后发送密码、密码文件加密、密码强度控制、自动密码恢复等。发送方式包括邮件、FTP、SFTP等 |  |
| 运维方式要求 | Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具 |  |
|  | 支持通过堡垒机页面直接调用本地Windows系统里的plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具。 |  |
|  | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力 |  |
|  | 支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备 |  |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |  |
|  | 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备（需提供配置界面截图证明并加盖原厂公章） |  |
|  | AD/LDAP环境，支持直接使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码可以直接自动登录到服务器里。 |  |
| 审计日志要求 | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |  |
|  | 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）传输的原始文件，并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |  |
|  | 支持保存SFTP/FTP传输的原始文件 |  |
|  | 支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件 |  |
|  | 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件 |  |
|  | 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位 |  |
|  | 支持审计主流数据库（如oracle、mysql、sql server）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询 |  |
|  | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位 |  |
|  | 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档，可以设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看 |  |
| 安全策略要求 | 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字正则表达式、危险级别、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |  |
|  | 对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；否则无法登录 |  |
|  | 支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功（需提供国家权威机构证明并加盖原厂公章） |  |
|  | 支持自动推送命令任务，如可自动备份交换机/路由器的配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP的方式发送给相关管理员 |  |
|  | 支持运维空闲会话时间限制功能 |  |
| 报表统计要求 | 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出 |  |
|  | 内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总为运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供非常有价值有意义的报表 |  |
|  | 支持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告 |  |
| 系统管理要求 | 支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等 |  |
|  | 支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表 |  |
|  | 支持邮件/syslog方式输出告警日志 |  |
|  | 支持SNMP方式输出系统信息 |  |
|  | 提供排错工具：ping、TCP端口检测、UDP端口检测、路由跟踪等 |  |
|  | 需提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机，简化堡垒机配置工作量 |  |
|  | 支持和同品牌数据库审计系统进行联动，将通过SSH/RDP等加密方式操作数据库的行为整合到数据库审计中，实现数据库行为的统一集中查询、展示、审计分析等 |  |
| 产品资质要求 | 产品需获得公安部产品销售许可证 |
|  | 产品需获得国家涉密产品资质证书 |
|  | 产品需符合国家《运维审计产品安全技术要求》测试标准，并获得中国信息安全认证中心3C资质 |
|  | 产品需获得军用信息安全产品认证，认证等级在C+及以上 |
|  | 厂家需具备产品自主知识产权，禁止OEM贴牌投标 |
|  | 如有本领域技术发明专利，可提供证明材料 |

2、综合日志审计平台

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。包含100个审计源授权 |
| 硬件规格 | 4个工作口，2个管理口，1个console口 内存：8GB，磁盘：2T*1 双电源 产品集成CF卡化（提供产品证明材料，加盖原厂公章原件，并提供国家权威检测机构（公安部第三研究所或国家保密科技测评中心）检测报告证明） 可扩展项：单个磁盘可扩展至2T(仅有2个盘位)，支持HBA卡扩展 网口可扩展至10个（4电、4光） |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； 审计结果存储于独立存储空间； 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件 |
| 部署方式 | 支持分布式部署； 支持集中式管理和升级模式； 支持分级管理模式； 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装； 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况。 |
| 处理性能 | 支持审计100个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000EPS。 |
| 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集； 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等； 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
| 日志分析 | 可以以日志等级进行过滤； 应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则； 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展； 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况）； 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； 支持自定义条件都事件进行聚合； 进行关联分析的规则可定制； 支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联）（提供产品功能截图，加盖原厂公章原件，并提供国家权威检测机构（公安部第三研究所或国家保密科技测评中心）检测报告证明） |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 支持日志备份自动传送到远程服务器。 |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； 支持可指定多个查询条件进行组合查询； 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用； 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 应用性能监控 （APM） | 支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）； 支持应用性能历史详情回溯查看； 支持在目标主机上安装agent程序，监测其CPU利用率、内存利用率、磁盘使用情况、流量等信息，并支持设置报警阈值，需提供产品功能截图并加盖原厂公章，同时提供国家权威检测机构（公安部第三研究所或国家保密科技测评中心）检测报告证明 |
| 脆弱性管理 | 支持导入扫描器扫描报告，可进行统一检索，并支持计算威胁等级（提供产品截图，加盖原厂公章原件，并提供国家权威检测机构（公安部第三研究所或国家保密科技测评中心）检测报告证明） |
| 地理安全系统 | 内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图； 支持用地理地图展示来源威胁的趋势； 支持用地理地图展示目的威胁的趋势； 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布； 内置IP地址到经纬度的转换库； 支持以地理信息类进行统计的数据报表； 支持切换Google地图。 |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警； 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种； 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包； 内置完善的等级保护合规报表； 内置综合性自动化审计报告； 支持用户自定义报表； 自定义的报表支持多个统计维度的数据集合； 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 系统自带自身管理日志； 注册用户资产时，提供自动发现识别能力； 提供一键式故障排除功能；（须提供相关截图证明并加盖原厂公章原件） 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
| 产品资质要求 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术日志分析产品检验规范》，并提供检测报告复印件（行标三级）； 产品获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品检测证书，需符合《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》，并提供检测报告复印件； 军工资质认证； 产品取得软件著作权登记证书。 |

3、数据库审计平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 系统：审计产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时； 系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改。 |
|  | 处理器：Intel E3或E3以上CPU，至少4核4线程，主频至少3.1G |
|  | 内存：≥8GB DDR3 1600Mhz； |
|  | 电源模块：具备冗余双电源； |
|  | 硬盘容量：≥2TB，支持RAID0、RAID1,支持最大扩展到4T*2硬盘。 |
|  | 网络端口：支持监听接口扩展；配备至少2个千兆电口管理口； 支持千兆网络环境下的监听能力，配备至少2个千兆业务电口，至少2个千兆业务光口； 支持最大扩展到8电2光或者4电6光共10个千兆以太网口。 |
|  | 审计性能：能够稳定、流畅地同时支持8个数据库数审计能力，不会产生漏审； |
| 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计 |
|  | 支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计，提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告 |
|  | 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询； |
|  | 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； |
|  | 管理中心和探测器直接的数据传输速率、时间、端口都可自定义； |
|  | 支持大数据平台部署，具有成熟的大数据hadoop平台处理，支持后期无缝扩展大数据版本，支持审计数据外送至大数据平台，检索性能高达100亿数据仅需6-8秒，存储数据量高达3000亿以上 |
| 处理能力 | 吞吐能力：≥2000M，日处理业务操作数：≥2亿条 |
|  | 峰值处理能力：≥2万条/秒 |
|  | 审计日志检索能力：≥1500万条/秒； |
| 协议支持 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等六种主流数据库审计； |
|  | 支持对SQLserver 2005以上版本加密用户名的审计 |
|  | 支持PostgreSQL、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用等数据库审计； |
|  | 支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3、DCOM； |
|  | 支持对各种协议自动识别编码及在web界面手工配置特定编码 |
| 审计功能 | 支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； |
|  | 支持对操作时间、SQL语句、执行结果、返回结果集、影响行数、执行时长、数据库用户名、实例名、源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、客户端主机名、客户端程序名称、客户端操作系统用户名、业务主机群、SQL模板、会话ID、事件唯一ID等至少21个条件进行审计； |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小 (提供功能截图证明并盖原厂公章，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告)； |
|  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值的审计 |
|  | 支持对超长SQL操作语句审计，可以正常记录单条长度<=64K个字节的SQL语句内容； |
|  | 支持在IPV6环境中部署，且支持所有数据库IPV6协议的审计 |
|  | 支持数据库防火墙功能，支持对根据IP、账号、客户端工具名、时间等定制规则进行阻断 |
|  | 支持导入审计关联的账号信息，支持通过IP和账号关联到具体SQL是哪个自然人操作。 |
| 智能发现 | 自动识别流量中存在的数据库，也可通过扫描发现网络中的数据库 |
|  | 支持定期自动扫描数据库漏洞和不安全配置，提供漏洞扫描报告；(需提供功能截图并盖原厂公章，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告) |
| 应用关联 (三层关联) | 支持B/S业务系统三层关联审计；（需提供功能截图并盖原厂公章，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告） |
|  | 支持C/S、B/S三层架构下的真实用户名关联配置 |
|  | 支持通过部署agent实现java web环境100%准确关联（提供功能截图并盖原厂公章） |
|  | 支持旁路自动学习三层审计关联功能 |
| 运维审计 | 支持网络TCP会话审计； |
|  | 支持数据库协议解析成会话形式，并支持一键关联到具体的SQL操作会话。 |
|  | 支持与堡垒主机自动关联审计通过ssh、rdp等加密协议操作数据库行为（提供产品功能截图，加盖原厂公章，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告证明）； |
| 安全审计 | 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感数据掩码规则 |
|  | 内置安全特征库规则不少于300条，支持对数据库安全进行检查，如SQL注入，缓冲区溢出，数据库漏洞、弱口令等； |
| 审计策略 | 内置审计规则库不少于200条。支持事件类型和策略分组，同时支持黑白名单方式策略 |
|  | 可自定义审计策略。审计策略至少支持18个条件； |
|  | 规则各条件之间支持与或非逻辑关系 |
|  | 告警数量需支持最大告警数量限制，超过告警阈值之后便不告警 |
|  | 告警分析应支持根据SQL模板排行分析，便于告警处理。 |
|  | 告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，能详细展示每类告警占总告警数量百分比，便于告警分析处理 |
| 审计查询 | 具有高效的查询性能，后台采用SPHINX全文检索引擎检索 |
|  | 查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行 |
|  | 支持采用部分匹配模糊查询方式检索审计日志 |
|  | 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询； |
| 统计报表 | 系统提供内置多种报表模板库，内置的报表不少于35种, |
|  | 支持根据单个数据库或逻辑数据库组生成报表 |
|  | 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； |
|  | 支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表； |
|  | 支持按照数据库访问行为生成报表，智能识别帐号的增删、权限变更、密码修改、特权操作等行为； |
|  | 支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表； |
|  | 支持性能分析，准确提炼出SQL语句执行频率和执行时间异常的报表； |
|  | 支持Word、PDF、ppt等格式的报表导出； |
|  | 支持定期自动生成审计报表且以电子邮件方式自动进行发送； |
|  | 支持报表自定义，自定义的条件不少于20个 |
| 模型分析 | 支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能； |
|  | 可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为 |
|  | 可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警 |
|  | 可以自动对比不同时期的行为模型，以区分其审计日志数趋势、用户、IP地址、工具、访问权限的差异情况； |
| 数据管理 | 支持根据保留天数和占用百分比自动清理最早的数据 |
|  | 备份文件需要加密，支持审计数据自动备份审计日志，并外送到独立FTP服务器； |
|  | 提供审计策略和系统配置信息的单独导入、导出功能； |
| 实时监视 | 提供用户界面告警、Syslog告警、SNMP告警、邮件告警、短信告警、ftp告警等六种方式 |
|  | 支持本地和数据中心查看CPU、内存、磁盘、网口、运行状态等信息 |
| 系统管理 | 采用B/S架构管理，支持中英文两种管理界面； |
|  | 支持系统安全配置（会话锁定、超时退出、IP地址访问控制、密码复杂性管理、验证码登陆等安全措施） |
|  | 支持NTP时间同步、SNMP(v1、V2、V3)网络管理协议 |
|  | 支持离线手工自动升级，升级数据和配置均需保留 |
|  | 支持三权分立，系统默认设定系统管理员、规则配置员、审计查看员、操作日志查看员等角色 |
|  | 具有自身安全审计功能，可以对审计系统的所有用户操作进行审计记录 |
| 故障排错 | 系统内置独立的故障排错系统，可以支持一键导出加密的系统调试日志，支持一键检测服务、许可证、流量等大部分常见常见故障的检测 |
|  | 支持流量分析功能，包括抓包、包内容查看、自动探测sql语句等； |
| 产品资质 | 所有资质必须为数据库审计产品专有的资质，不能是网络审计产品或者综合审计的产品资质。 |
|  | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计国标-增强级 |
|  | 产品通过国家信息安全认证中心3C认证检测，级别增强级以上，提供证书复印件； |
|  | 具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  | 具有军用信息安全产品认证证书，军B+级 |
|  | 具有自主知识产权和著作权，需提供相应证明文件 |
|  | 要求内置的数据库扫描系统也通过国家相关部门的认证和检测，并获得独立的销售许可、涉密资质 |

三、付款方式要求

1.货物到位后30天内，支付30%。

2.项目验收后30天内，支付60%。

3.质保期满后30天内，支付10%。

四、售后服务要求

1.提供3年软件硬件免费维护及产品升级服务。所有硬件设备的维修和软故障维修均为免费。所有设备维修服务均为上门服务，售后服务工程师在1个工作时内启程赶往项目所在地维护并2小时内处理完成。

2.质量保证期满后，若有零部件或软件出现故障，经鉴定部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，免费更换及维修。

3.在备件停止生产的情况下，需事先将要停止生产的计划通知用户，使用户有足够的时间采购所需备件。

4.注明其它质保期满后，具体需收费情况及服务标准。