佛山市高明区HIS服务器升级迁移及容灾、备份需求说明

- 采购主要内容

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增一套HIS服务器 | 支持RAC解决方案 |
| 2 | HIS数据库移迁服务 | 从原服务器迁移至新增服务器 （确保停机时间及各业务系统兼容） |
| 3 | 搭建HIS容灾平台 |  |
| 4 | 提供并实施备份方案 | 异地备份及定期恢复演练 |

- 新增HIS服务器要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实配整机物理台数 | 一体机，1台。 |
| 2 | ★总体要求 | 2个服务器节点，1个存储节点（可再扩展1个存储节点），原厂生产，机架式一体机方案，包含相关服务器、存储、内部网络互连套件及相关系统、管理软件等。 |
| 3 | ★实配CPU核心数 | 每服务器2颗，总核心数≥72核，Intel® Xeon® 黄金版 6140 2.3 GHz，24.75 MB 三级缓存 |
| 4 | ★实配内存 | 总内存≥768 GB，DDR4-2666内存，最大可扩展至1536GB。 |
| 5 | 单计算节点硬盘配置要求 | 2 个前置2.5 英寸480 GB SATA SSD（镜像） |
| 6 | 盘阵接口配置要求（HBA卡） | 每服务器均配置专用双端口内部 SAS HBA，用于服务器与存储阵列的连接 |
| 7 | 局域网接口配置要求 | 每台服务器 2 个 10GbE 端口 (RJ45) 或 2 个 10/25 GbE端口 (SFP28) |
| 8 | 是否要求支持虚拟化 | 支持并配置虚拟化软件,配置全部硬件许可，可以在单个系统中以虚机的方式部署多个应用。同时支持OVM和KVM虚拟化方式。 |
| 9 | ★共享存储阵列的磁盘配置要求 | 配置5个小尺寸前置SAS SSD，裸容量≥16TB； |
| 10 | ★共享存储的闪存固态盘配置要求(类型/单机配置数量及单盘容量) | 配置4个800GB SSD，裸容量为1.6TB用于数据库加速。 当再扩一个存储柜时，裸容量扩展至3.2TB |
| 11 | 集群方式要求 | 多台计算节点可以同时提供服务，支持Oracle RAC，即负载均衡模式。 |
| 12 | 要求配置的操作系统 | 所有计算节点均配置，全64位Oracle Linux操作系统。 |
| 13 | ★要求配置的管理工具 | 支持：一键式完整数据库业务系统快速安装和部署(包括操作系统、数据库、集群、存储、网络)，一键式完整数据库业务系统诊断和调优(包括操作系统、数据库、集群、存储、网络)，一键式完整数据库业务系统升级，一键式操作系统恢复。 |
| 14 | 软件兼容性要求 | 应用软件/市场主流数据库、中间件、备份、监控等平台软件。 |
| 15 | 共享存储的容错和数据保护 | 利用ASM进行磁盘管理，支持双重镜像和三重镜像。 |
| 16 | 要求支持的网络协议 | 支持TCP/IP、IPX等多种协议。 |
| 17 | 单计算节点实配PCIe插槽 | ≥3个PCIe 3.0 插槽。 |
| 18 | 维护管理要求 | 通过局域网，以浏览器方式即可对所有节点进行管理（系统安装、配置管理、告警监控、网络管理等）。 |
| 19 | 设备安装方式 | 标准机架安装/无需提供机架。 |
| 20 | 要求支持的走线方式 | 上走线。 |
| 21 | 安装调试要求 | 支持快速部署。 |
| 22 | 数据库I/O优化要求 | 专门针对数据库提供了SSD固态盘，解决数据库中的很大的I/O问题，SSD盘专门用来存放数据库的Redo log。 |
| 23 | 存储I/O优化要求 | 直连存储方式提供最优的IO 带宽，并且利用ASM（自动存储管理）对所有磁盘进行条带化，数据读写均匀的分布到所有磁盘上的，对I/O性能有提升，并且避免热点盘的产生，降低磁盘损坏的概率。 |
| 24 | 数据库性能优化要求 | 简化并调优数据库参数，针对数据库规模定义不同模板，提供数据库各种参数设定，提供最佳实践，保证并优化数据库性能。 |
| 25 | 一体机整机 | 与数据库软件同一品牌产品。 |
| 26 | 整机安装尺寸 | 实配设备总高度≤6U，扩展后不超过10U。 |
| 27 | 电源 | 每个服务器节点要求配置冗余电源模块 |
| 28 | 冗余和容错要求 | 全冗余架构，无单点故障。 |
| 29 | 保修及技术服务要求 | 1年设备保修服务。 |

三、备份软件要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★基本要求 | 企业级备份软件 能与现有备份软件在同一平台同一界面下管理 |
|  | ★配置 | 数据库lan-free备份许可×1，含文件备份功能，不限操作系统类型，； PACS文件归档许可×1，含文件备份、复制功能 现有备份软件（CCID：F8FDE）升级到最新11.0 SP13版本，续原厂1年5*8远程技术支持 |
|  | 兼容性 | 支持各种主流操作系统，包括HP-UX、IBM AIX、Sun Solaris、Vmware、Xen-server、Hyper-V、Windows (XP、Vista、win7、2003、2008等)、多种Linux； 支持多种主流数据库，包括Oracle、MySQL、MSSQL、Sybase、DB2、Informix、SAP HANA等； 支持Lan、Lan-free、Server-free备份 |
|  | ▲断点续备 | 支持文件、Oracle数据库、邮件系统备份/恢复断点续备功能，自动从断点处重启续传，免人工干预。 投标时提供原厂商盖章的Oracle数据库无需写任何脚本，全中文图形化界面下断点续备的软件功能截图 |
|  | 全中文全图形化 操作界面 | 通过全中文图形界面实现自动操作系统、文件、数据库、虚拟机的数据备份和异机数据恢复。 无需编写脚本，对Oracle、DB2、SQL、MySQL、Informix、Sybase等数据库备份和恢复操作。 中文报表功能，提供任务、数据、主机、介质等信息统计。可以和AD结合，具备用户管理和审计功能，对备份和恢复的各种操作，具有时间、用户名、操作记录等多方面监控。 |
|  | 重复数据删除功能 | 具备并行重删功能，可做重删DDB的横向扩展。支持跨越虚拟环境和物理环境。支持全局去重功能，支持广域网环境去重功能，支持可对不同的分支机构之间去重后的数据再进行比对后全局二次去重。支持数据复制功能，将已去重的数据远程复制进行数据级的容灾。DDB即使损坏也不影响数据恢复。 支持源端重删和目标端重删 |
|  | ★PACS归档 | 内嵌文件系统归档功能，能直接将生产系统上的不活跃文件归档到二级存储或者物理带库设备，归档之后的文件保留存根，用户可以通过存根直接发起对归档文件的回调和访问。无需管理员配合进行恢复，提供自助回调功能。并支持对归档之后的文件实现内容索引和搜索功能，通过文件的关键字或其他属性可以实现对归档或归档文件的快速搜索。除了能实现对不活跃文件的归档之外，还需要能对在线活跃的数据进行归档，归档和归档通过一个流程实现，永久增量加合成全归档方式实现，无需多次扫描，降低归档对存储系统的影响； 可直接归档到磁带、磁盘、云存储； |
|  | 数据加密功能 | 备份数据以封闭格式存储，非tar、cpio等标准通用格式。支持对备份数据的加密功能，支持包括AES、3-DES在内至少三种加密算法（请列出）。 |
|  | ▲Oracle数据库保护 | 在全中文图形化界面下，可将Oracle数据库恢复到指定的时间点，支持单表恢复功能。支持Oracle12c Pluggable Database，RAC Policy-Managed Database。 投标时提供原厂商盖章的Oracle数据库无需写任何脚本，全中文图形化界面下单表恢复功能截图 |
|  | ★自动日志备份 | 对关键应用数据库的LOG进行单独备份。首先定时对LOG进行备份，在不影响生产的前提下提高关键数据库系统的保护频次，结合LOG进行数据库恢复，提高RPO指标减少数据丢失；然后对LOG空间进行自动监控，可设置自动策略在LOG空间占用达到设置值的情况下自动发起LOG备份，防范LOG空间不足引起的数据库停机。 支持的数据库：SQL Server、Oracle、Oracle RAC、SAP for Oracle、Notes Database |
|  | ★连续数据复制 | 内嵌PACS文件系统连续数据复制功能。 支持低带宽网络实现数据复制，不依赖于任何存储和FC网络。支持带宽管理功能，可以控制数据复制对带宽的占用。支持字节级复制技术，仅复制变化的字节，以节省网络带宽。 提供统一的控制台实现对在线文件系统及各种应用的实时数据连续复制，实现应用级容灾。支持对应用和文件的多对一及一对多复制。 可定期在备机端创建应用一致性快照，并可挂载快照副本进行应用查询和一致性验证。支持从目标主机还原数据到源主机。 连续复制功能能够与备份技术集成，自动在备机实现对生产数据的在线备份，以减少对生产主机的影响。 |
|  | 服务 | 1年原厂5×8远程技术支持服务，工程师上门安装调试。提供原厂商400售后服务电话备查。 |

四、HIS数据库迁移服务

需提供具体的迁移方案，并在迁移前详细论证方案的可行性、安全性，以及测试不少于2次的迁移时间，确保停机时间最少，对业务影响最小。迁移后需保障各业务系统运行的稳定，兼容。

五、搭建容灾平台

六、实现本地、异地备份及定期恢复演练

七、付款方式要求

1.货物到位后30天内，支付30%。

2.项目验收后30天内，支付60%。

3.硬件质保期满后30天内，支付10%。

八、售后服务要求

1.对于一体机核心硬件和软件保证提供一年维保；包括软硬件故障，软硬件故障分析和咨询，硬件更换和维修；

2.对于一体机上运行的数据库，提供维保期内的技术咨询、远程支持服务；

3.产品安装验收合格后，提供1年的7X10小时产品支持服务；

4.健康检查：对系统进行季度全面的运行评估，分析并了解系统运行效率、评估系统的性能趋势，提前进行有针对性的调整，使系统持续高性能服务；

5.主动补丁应用：协助完成一体机环境获得持续更新，定期检查oracle  Support，获取可用或推荐的适用补丁；远程协助应用这些补丁，包括Database/RAC层面、ODA层面、硬件固件等层面的补丁。

6. 提供一体机技术培训，包括一体机日常运维、存储管理、常见故障处理等。

7. 在维护期内，当医院希望工程师到现场或者一体机的故障不能够通过电话的方式解决时，需派工程师到达用户现场诊断和排除故障。