佛山市高明区人民医院基础网络提速扩容及优化需求说明

我院两台核心交换机已经使用了9年，主干网络为千兆，全院汇聚层为单机双链路。

本次建设目标：

1. 对医院基础网络做全面的重新规划，通过对核心设备、线路的冗余建设，构造一个高效、稳定、可靠、易管理、安全的网络。

2.将主干网络提升为万兆。

3.将核心交换机与汇聚层之间的双链路改为四链路（具体网络拓扑参照下图）。

4.将汇聚层现在的单机换成双机冗余。

5.将核心交换机更换为全新交换机。

6. 重新部置网管软件，对医院实时网络拓扑，故障定位，流量监控等做全面优化。

- 关键性能（不可负偏移）

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体网络规划方案 | 对医院基础网络做全面的重新规划，通过对核心设备、线路的冗余等方法，构造一个高效、稳定、可靠、易管理、安全的网络。 整体规划需要按大型网络进行规划，布局合理、能符合本院实际情况、能分步实施。 | 套 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 交换容量≥50Tbps;包转发率≥2880Mpps 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 套 | 2 |
|  |  | 48端口万兆以太网光接口板。 |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 交换容量≥330Gbps;包转发率≥144Mpps 48个10/100/1000BASE-T以太网电接口， 4个10GE SFP+以太网光接口 产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 13 |
|  |  | 交换容量≥336Gbps;包转发率≥108Mpps 20个10/100/1000BASE-T以太网电接口， 4个Combo接口（10/100/1000BASE-T+100/1000BASE-X）， 4个10GE SFP+以太网光接口，支持2个电源模块槽位 产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 | 台 | 3 |
| 4 | 网络优化方案实施 | 对所提方案进行全院实施（含所有实施，如冗余线路部署）。实施后要求：ICMP丢弃报文不大于2。 | 项 | 1 |
| 5 | 网管软件 | 管理平台，网络管理许可-100台设备，Windows 安装盘 | 套 | 1 |
| 6 | 售后服务 | 设备的使用及运维培训，及其它售后 | 项 | 1 |

# 二、主要技术参数

# 2.1 核心交换机

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥50Tbps 包转发率≥2880Mpps |
| 机柜要求 | 适用600mm深度机柜 |
|  | 设备高度≤10U |
| 硬件 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2 为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计 |
| ▲线卡能力 | 支持每槽位带宽≥320Gbps |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s |
| ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离 支持1:1, N:1端口镜像； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持Option 82； |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持MLD V1，V2； 支持IGMP Proxy； |
| IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持整机ACL表项≥64K 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； |
|  | ▲支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告 |
|  | ▲支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| ▲可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持WEB网管 |
| 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |
| 安全认证 | ▲支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供认证证书 |
| PCI DSS认证 | ▲支持PCI DSS评估证书，提供认证证书 |
| MEF2.0 | ▲投标产品满足MFE2.0认证 |
| 资质 | 提供工信部入网证书 |
|  | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |

# 2.2 汇聚交换机一

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥108Mpps |
| 端口类型 | 20个10/100/1000BASE-T以太网电接口， 4个Combo接口（10/100/1000BASE-T+100/1000BASE-X）， 4个10GE SFP+以太网光接口，支持2个电源模块槽位 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 支持Ipv4 FIB表项≥4K |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| ▲可靠性 | 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| ▲节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 |
| 资质 | 提供工信部入网证 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |

# 2.3 汇聚交换机二

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥330Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥144Mpps |
| 端口类型 | 48个10/100/1000BASE-T以太网电接口， 4个10GE SFP+以太网光接口 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 支持Ipv4 FIB表项≥4K |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| ▲可靠性 | 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| ▲节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告 |
| 资质 | 提供工信部入网证 |
|  | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |

# 2.4 网管软件

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装组件，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器。 |
|  | 系统使用Windows Server 2012 R2、Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3等业界主流操作系统。 |
|  | 系统使用SQL Server 2012、Oracle 11g等业界主流数据库。 |
| 系统可靠性 | 系统支持双机部署，当主机故障时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控。 |
| 系统安全性 | 系统提供用户的分权分域功能，为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限。 |
|  | 系统用户鉴权管理支持本地认证、RADIUS认证、LDAP认证。 |
|  | 系统提供用户账号和密码的设置策略，提供登录IP地址段和登录时间的设置，支持在线用户查询，并能够强制在线用户退出。 |
|  | 系统提供系统日志、操作日志、安全日志。 |
| 系统开放性 | 系统需要提供丰富的北向接口（如SNMP、FTP及Restful接口），可提供告警、性能、资源等数据给上层OSS系统。 |
| 管理规模 | 系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。 |
| 资源管理 | 系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的统一监控管理。 |
|  | 系统支持多种资源发现方式，例如单设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等。支持基于LLDP协议、CDP协议、MAC转发表及接口IP地址进行链路的自动发现，并支持手动调整链路。 |
|  | 系统支持按照设备名称、类型、所属子网、厂商、设备IP地址自定义设备分组，设备增加完成后能够按照预置和自定义设备分组自动分组。 |
|  | 系统支持按照设备类型、设备IP、设备名称、接口速率、接口别名、接口名称、接口管理状态、接口IP地址自定义接口分组，设备接口同步完成后能够按照预置和自定义接口分组自动分组。 |
|  | 系统提供全局资源搜索功能，能够对设备、接口、有线终端、无线用户等资源进行搜索。 |
|  | 系统支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现，支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态。(提供截图证明) |
| 拓扑管理 | 系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态。 |
|  | 系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、导出，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 |
|  | 系统支持将拓扑内容在大屏幕中以超大画面和高分辨率展示，以便集中监控、演示和汇报，大屏背景颜色可自定义。 |
|  | 提供左树右图的拓扑展现方式，对拓扑对象通过子网进行分层展示，提供网元、链路的告警状态显示，提供链路标签展现接口流量等性能数据的能力。 |
|  | 支持在拓扑上直接查看设备信息、编辑设备基本属性及维保信息、设置协议参数、同步设备数据、节点移动、删除、保存位置等基本操作。 |
| ▲故障管理 | 系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS形式的告警通知，通知内容可以自定义。 |
|  | 系统支持根据影响业务的严重性，把告警级别划分为紧急、重要、次要和提示。 |
|  | 系统支持通过设置屏蔽规则（属性包含日期、时段、告警源、具体告警）对某些不重要的告警进行屏蔽，使其不在当前告警列表中显示，避免大量的冗余信息。 |
|  | 系统支持对告警的名称或级别进行重定义，可以根据实际需要重新定义某些告警的名称或级别，提高或者降低告警的关注度。 |
|  | 系统支持通过设置自动确认规则，将处于清除状态的当前告警按照指定规则进行自动确认，以简化用户操作。 |
|  | 系统支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）。(提供截图证明) |
|  | 系统告警列表中无需翻页即可显示最多20,000条告警。 |
| 性能管理 | 系统支持对网络的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对网络性能进行管理。 |
|  | 支持通过设置不同的性能阈值，生成4级不同级别的告警：紧急、重要、次要、提示。 |
|  | 支持以任务形式统一管理性能数据采集，采集任务定义了对哪些设备的哪些指标进行采集，支持增加、删除、启动、停止、修改性能采集任务，支持修改采集周期。 |
|  | 支持查看指定设备、指定指标的历史性能数据，以了解设备历史性能趋势。 |
|  | 支持监控设备的实时性能数据，了解设备的运行状态，以便确认设备是否存在异常，支持将查询结果导出到excel文件。 |
|  | 系统支持性能数据收藏夹，可以把历史性能数据、实时性能数据保存到收藏夹，下次可以直接打开查看。 |
| 配置文件管理 | 系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较。 |
| 设备软件管理 | 系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙的特征库升级。 |
| WLAN网络管理 | 厂商需提供专业的WLAN网络规划工具，该工具需要与本次投标的网络设备和网管系统同品牌，支持将WLAN网络规划工具的规划结果直接导入到网管系统，无须用户在网管系统中进行AP设备的二次布放。 |
|  | ▲系统提供图形化配置界面，以树形结构方式直观的呈现WLAN 业务中各模板的引用/包含关系，便于用户理解和操作。 |
|  | ▲系统提供7*24小时WLAN网络监控能力，提供基于区域维度的拓扑可视化监控。 |
|  | 系统提供区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。(提供截图证明) |
|  | 系统提供从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询等。 |
|  | 系统提供无线入侵管理，提供对非法AP的规则定义，规则包括信道（同频/邻频）、SSID、场强、探测AP数、接入用户关联、攻击行为，根据规则分类呈现并通过告警上报管理员；提供非法设备、非法客户端、攻击、干扰源的探测、显示；提供非法设备、非法客户端的反制。 |
|  | ▲系统提供一键式诊断功能，从终端、SSID、AP、AC多个维度故障，快速诊断问题原因，并给出修复建议。 |
| WLAN定位 | 系统提供非法设备、干扰源和终端的定位功能，可以支持5000台AP同时进行定位，定位精度可以达到80%小于5米。 |
|  | 系统支持拓扑图形式展现终端分布情况，支持基于区域维度的终端平均停留时间和终端数的统计，支持终端的移动轨迹查询。用户可以设置覆盖区域阈值，在人数超过阈值时收到网管告警，且可以查看告警的区域。 |
|  | 系统提供基于HTTPS协议的RESTFUL API接口，通过接口可以把终端的位置信息提供给第三方应用系统调用，实现基于用户位置的大数据分析和挖掘。 |
| 移动运维APP | 系统提供基于Android和IOS的移动运维APP，实现WLAN网络的移动化管理，支持区域维度的无线网络质量监控和一键式故障诊断。 |
|  | 移动运维APP提供WLAN网络评测功能，支持对无线网络整体状况进行打分；支持深度检测，可以查看无线网络各指标的详细数据。 |
|  | 移动运维APP提供能监控当前设备的状态统计，可以展示设备列表，在点击具体设备时，可以展示设备的基本信息，健康状态，关键KPI等, 针对具体设备提供Ping，Trace操作。 |
| 网络质量监控 | ▲系统具备基于真实流的IP网络实时监测能力（非模拟报文监测或者探针式监测），监测结果可实时在拓扑上显示。(提供截图证明)。 |
|  | ▲系统具备丢包率的阈值告警能力，当系统监测到丢包率超过阈值后，可实时通知系统管理员。 |
|  | ▲系统具备模拟报文监测能力，具备对网络中关键链路的丢包、时延、抖动等服务质量指标进行监测，监测任务具备批量创建。 |
|  | 系统需要支持丰富的监测方式，监测方式包括：ICMP Echo/ICMP Jitter/UDP Echo/UDP Jitter/TCP Connect/SNMP/DNS/DHCP/HTTP/FTP/LSP Ping/ LSP Jitter/LSP Trace. |
| 网络流量分析 | 系统具备网络流量分析能力，具备NetFlow和NetStream协议对网络中的流量进行深入分析，实时监控应用流量分布，及时发现网络中异常流量。 |
|  | 系统具备不同维度（设备、接口、应用、DSCP、主机、会话、接口组、IP组、应用组、DSCP组）的流量图表查看功能，并具备下钻一层深入详细分析流量数据。 |
|  | 系统提供获取流量原始数据的能力，具备按照时间范围进行原始报文获取，具备多个过滤条件（源地址、目的地址、入接口、出接口、源端口、目的端口、协议、应用、DSCP、TCP标志），具备查询结果导出到Excel文件。 |
|  | 系统提供向导式的自定义报表能力，用户可定制所关注的流量报表，提供报表的导出和邮件发送能力，用户可通过报表，及时地了解网络中的流量分布信息。 |
| 报表管理 | 系统提供告警、性能、有线无线资源、用户终端定位信息等报表管理能力。 |
|  | 支持用户拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能。 |
|  | 支持根据用户设定的周期自动生成报表，可以通过Email发送，也可以手动导出Excel、PDF、Word格式的报表。 |

四、付款方式要求

1.货物到位后30天内，支付30%。

2.项目验收后30天内，支付60%。

3.验收1年后30天内，支付10%。

五、售后服务要求

1.提供3年质量保证期，质量保证期内所有硬件设备的故障维修均为免费。

2.提供7×24小时的热线服务、远程问题处理、在线技术支持、软件更新授权服务。

3.提供每天7×10小时的备件更换服务，在报障的次日更换备件。

4.提供每天7×10小时的现场支持服务，硬件更换、现场问题处理服务，在报障次日到达现场。

5.在备件停止生产的情况下，需事先将要停止生产的计划通知用户，使用户有足够的时间采购所需备件。

6.注明其它质保期满后，具体需收费情况及服务标准。