佛山市高明区人民医院影像系统存储双活改造需求说明

我院影像存储系统从2011年使用至今已有8年，系统老化严重，影像图片实时保存只有1份（非实时备份），万一出现故障，将会造成患者的影像图像丢失，而且需要长时间才能恢复备份数据。

本次改造主要内容：

1.将单一存储改为双活存储系统，数据实时保存2份。任意一存储故障，不影响影像系统运行。

2.将原存储数据迁移至双活存储（数据20T，停机时间应小于60分钟）。

3.新增一套备份软件，对双活存储的数据再做实时备份（第3份数据保存）。

4.修复现有存储，用于存放备份数据。

5.提供定期备份恢复测试方案。

- 关键性能（不可负偏移）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本规格 | 标准机架式双活存储系统，支持2U12盘位\2U24盘位，配置2个控制节点，可扩展8个控制节点，控制器缓存不低于32GB，最大可扩展到2TB高速缓存，支持Active-Active工作模式，采用PCI-E交换架构，支持FCP、iSCSI、CIFS、NFS、FTP等存储协议，支持双Cache互为镜像技术，支持Cache断电数据保护，配置BBU加嵌入在控制器中的Flash介质为Cache提供断电数据保护。 |
| 2 | 主机接口 | 配置8个16Gb/s FC、4个iSCSi，可扩展万兆iSCSi、万兆FCoE、IB等各种类型的主机接口。 |
| 3 | 存储能力 | 配置10个8TB企业级SAS专用磁盘，磁盘可适用于用户原有存储系统使用，42U标准机柜可提供700个以上磁盘扩展能力，满足高容量高密度磁盘布局需求。 |
| 4 | 存储共享架构 | 具备异构存储共享架构，各服务器对后端所挂载的现有磁盘阵列可同时识别管理，实现存储磁盘阵列之间的实时数据同步,任何一台存储磁盘阵列发生硬件故障，另一台存储磁盘阵列仍然继续对外提供服务，业务无中断。 |
| 5 | 数据迁移服务 | 停机时间小于60分钟 |
| 6 | 备份软件 | 企业级备份软件 |
| 7 | 修复现有存储 |  |

- 重要性能

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品质要求 | 国内外上市的知名存储品牌，必须与原有存储系统兼容、在其存储系统同一管理界面进行访问使用，适用于与现有存储系统构建的双存储实时数据同步架构，为保障系统实施可靠性，提供原厂盖章的兼容性说明函。 |
| 2 | 热备盘技术 | 突破传统RAID组方式，将底层磁盘资源虚拟化，可以把数据均衡分布在存储的所有磁盘上，RAID中磁盘损坏时，不论磁盘大小，重建时间≤2小时。 |
| 3 | 管理软件 | 提供Web图形化管理界面和CLI命令行两种方式、图形化管理界面支持包括中文在内的多种语言，统一存储引擎软件、存储控制中心软件具备国家版权局的软件著作权登记证，通过USB端口进行存储设备维护工作，包括配置导出，配置修改，ip修改，密码重置等功能。 |
| 4 | 远程卷复制及恢复（同步/异步） | 配置基于磁盘阵列的远程数据复制功能，可与原有存储系统提供基于增量和时间的复制策略，复制时支持加密、压缩和断点续传；新增存储空间与原有存储空间可形成异地镜像，有效避免逻辑错误。 |

三、一般性能

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储架构 | 具备集群扩展模式，双活存储系统架构，可实现在线生产数据在两台存储设备完全相同，为保证性能两套存储间需使用FCP或PCI等高速协议相连，不可使用以太网络协议连接。 |
| 2 | 异构存储虚拟化功能 | 无限容量许可，外置磁盘阵列进行虚拟化或为虚拟存储池添加容量时，无须额外授权，支持iSCSI存储虚拟化，支持千兆、万兆网络。 |
| 3 | 性能 | 最大IOPS≥40万以上，LUN数量≥1024, 最大主机连接数≥1024,支持存储分区数量≥1024个。 |
| 4 | 磁盘类型 | 支持同箱体内SSD、2.5寸SAS、3.5寸SAS磁盘混插 |
| 5 | 虚拟化支持 | 支持VMware，Citrix, Hyper-V及其他国产品牌虚拟化技术。 |
| 6 | 电源/风扇 | 冗余电源，冗余冷却风扇，磁盘系统低功耗。 |
| 7 | 支持RAID级别 | RAID 1/5/6/10和ERDS等多种RAID级别，硬件的XOR校验芯片和P+Q 引擎，提供RAID写操作优化软件的国家版权局软件著作权登记证复印件。 |
| 8 | 动态扩容 | 支持在线动态扩容、动态逻辑卷扩展功能，以适应在线扩容和升级的需要。 |
| 9 | 系统扩充性 | 磁盘阵列设备应具有完全在线，无需停机的扩充能力，包括系统升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等。 |
| 10 | 存储内核 | 封装的存储管理软件不占用独立的磁盘槽位，在存储设置完成后，所有磁盘可以在关机状态下在系统中任意交换位置，启动后不影响原有配置和正常运行状态。 |
| 11 | 数据通道安全 | 支持I/O通道故障切换和链路负载均衡，提供统一的多路径冗余管理软件，同时要提供无license限制的多路径冗余软件，支持流量负载均衡和切换。 |
| 12 | 配置异构存储透明迁移功能 | 支持透明的、在不同存储设备，或同一存储设备上的迁移，不破坏迁入存储原有数据结构，可启用提供的快照、复制、克隆、备份等高级功能。 |
| 13 | 数据保护 | 支持数据逻辑保护，针对各类操作系统的关键业务数据，配置定时/实时备份，保护数据不依赖于生产卷，可以直接挂载使用，不限源数据保护容量，不限服务器数量。 |
| 14 | 数据快照 | 配置快照、卷拷贝功能，具备瞬间复制功能（时间点快照），快照可读写，并可以为快照进行二次快照，提供基于快照的WINDOWS系统保护软件著作权登记证复印件。 |
| 15 | 其他高级功能 | 配置自动精简配置、卷镜像等功能，支持磁盘容量强制匹配功能，介质智能巡检，预先数据迁移PDM功能，支持数据卷隔离映射功能、自动分级存储、逻辑分区动态扩容等功能。 |
| 16 | 报警方式 | 具有指示灯告警、声音告警、网络消息、远程呼叫及E-mail等报警功能，如果系统出现问题，能够及时通过预设的规则自动报警；提供图形界面的系统性能监控工具，可以实时监控存储系统的CPU、吞吐量、各个协议的OPS、访问延迟等信息。 |
| 17 | 制造商认证 | 要求具备3C、ISO9001质量管理体系、ISO14001、GB/T28001体系认证，认证范围需包括存储系统产品的设计、开发、生产和服务，提供原厂盖章的复印件。 |

四、数据迁移解决方案

五、备份及定期恢复演练方案

七、付款方式要求

1.货物到位后30天内，支付30%。

2.项目验收后30天内，支付60%。

3.验收1年后30天内，支付10%。

八、售后服务要求

不少于3年的原厂服务。7*24热线支持、1小时内响应、4小时内出发至现场。

提供原厂商盖章的免费售后服务承诺函以及400、800服务热线,提供原厂商针对用户的售后服务承诺函与点对点参数响应表原件。